Mülltonnenbox Classic für 120 Liter Tonnen, BRUNS Manufaktur

Maße:

[1er Box Außenmaß (B x T x H): 62 x 66 x 103 cm, Stellplatz B x T x H): 53 x 58 x 95 cm /

2er Box Außenmaß (B x T x H): 119 x 66 x 103 cm, Stellplätze B x T x H): 53 x 58 x 95 cm /

3er Box Außenmaß (B x T x H): 176 x 66 x 103 cm, Stellplätze B x T x H): 53 x 58 x 95 cm /

4er Box Außenmaß (B x T x H): 237 x 66 x 103 cm, Stellplätze B x T x H): 53 x 58 x 95 cm]

Holzart: Heimische Douglasie

Seitenelemente in Glattkantprofilen 20 mm

Rückseite voll verkleidet – freie Aufstellung

Innenliegende Pfosten, Nivellierfüße (Verstellbereich 25 mm)

Edelstahl-Kufe überfahrbar

Deckelverkleidung:

[Glattkantprofile 20 mm, Oberfläche wie Korpus /

HPL-Kompaktplatte 6 mm (Dekor: Weiß / Hellgrau / Mittelgrau / Dunkelgrau) /

Edelstahl-Verkleidung, gebürstet, umlaufend gekantet]

Deckelhalter: [Edelstahl-Kette / Gasdruckfeder(n)]

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

Lieferung fertig montiert (4er Box in zwei Modulen)

Liefernachweis:

August Bruns GmbH & Co. KG

Am Tempelskamp 5

49626 Berge

Tel. 05435-875

Email: post@bruns-manufaktur.de

Web: www.bruns-manufaktur.de